آه يا معلم، بس غالبًا تقصد SSTP مش SSPT. خلينا نقارن GRE vs IPsec vs SSTP بشكل يفهمك كل واحد بيتعمل ليه.

### الصورة الكبيرة

|  | GRE | IPsec | SSTP |
| --- | --- | --- | --- |
| وظيفته الأساسية | Tunneling | Security + VPN | VPN عبر TLS |
| Encryption | ❌ | ✅ | ✅ |
| Authentication | ❌ لوحده | ✅ | ✅ |
| Integrity | ❌ لوحده | ✅ | ✅ |
| Protocol | GRE (IP protocol 47) | ESP (50) / AH (51) | TCP |
| Port | مفيش Port | مفيش TCP/UDP port في ESP | TCP 443 |
| يقدر يشيل بروتوكولات مختلفة؟ | ✅ | حسب الاستخدام | غالبًا IP traffic |
| مناسب للـ Site-to-Site | ✅ | ✅ | أقل شيوعًا |
| مناسب للـ Remote Access | ❌ لوحده | ✅ | ✅ |
| يعدي Firewall بسهولة | متوسط/صعب | متوسط | غالبًا سهل جدًا |
| أشهر استخدام | Tunnel | Secure VPN | Windows VPN |